# CESAR

## OMEGA 436RLi

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ВВЕДЕНИЕ

В управлении системой используется технология случайных комбинаций кода (Random Encryption Technology), имеются также отдельные кнопки ВКЛЮЧЕНИЯ (ON) и ВЫКЛЮЧЕНИЯ (OFF), что гарантирует невозможность несанкционированного снятия системы с охраны. Система проста в использовании, в то же время она обеспечивает надежную охрану автомобиля от кражи и насильственного угона. Прочтите представленные ниже инструкции, чтобы ознакомиться с работой системы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

К "Руководству Пользователя" прилагается карточка, которая является идентификационным документом Вашей системы.

Не потеряйте карточку - во всяком случае, обязательно запишите код, указанный на ней.

Этот код требуется для программирования в систему дополнительных брелков дистанционного управления или сенсорных ключей (или для исключения их из памяти).

### РАБОТА

#### ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ

Охранная сигнализация включается одним нажатием черной кнопки брелка дистанционного управления. Когда Вы покидаете свой автомобиль, нажмите эту кнопку один раз. Вы услышите один звуковой сигнал и загорится индикатор состояния системы - красный светодиод (далее - "индикатор"), установленный на приборной панели или на ультразвуковом датчике (если датчик установлен - см. п. 1), и габаритные огни автомобиля мигнут один раз.

Если устройство соединено с центральным замком Вашего автомобиля и с окнами (с электрическими стеклоподъемниками), двери заблокируются, и окна автоматически закроются (п 7 и 8). Охранная сигнализация теперь включена, и через 30 секунд автомобиль будет полностью защищен. Сирена сработает и будет звучать в течение 30 секунд в следующих случаях:

- Движение внутри автомобиля (п. 1);

- Открывание дверей, багажника и капота (п. 3);

- Включение зажигания (п. 4).

Иммобилайзер включается автоматически приблизительно через минуту после выключения зажигания или немедленно, когда срабатывает сигнализация.

#### СНЯТИЕ СИСТЕМЫ С ОХРАНЫ

Для выключения системы нажмите серую кнопку брелка дистанционного управления - Вы должны услышать два звуковых сигнала и габаритные огни автомобиля мигнут два раза. Индикатор погаснет и, если устройство соединено с центральным замком Вашего автомобиля, двери разблокируются.

После выключения охранной сигнализации у Вас есть приблизительно минута, в течение которой Вы должны завести автомобиль. Если это не будет сделано, то через 30 - 40 секунд включится иммобилайзер, что будет просигнализировано миганием индикатора. При этом двигатель не заводится. Нажмите серую кнопку брелка, индикатор погаснет, теперь Вы сможете завести двигатель.

#### ЗАЩИТА ОТ НАСИЛЬСТВЕННОГО УГОНА

По желанию клиента к основной противоугонной системе может быть подключено устройство anti-hijack (защита от насильственного угона автомобиля - "анти-хайджек") как дополнительное. Пожалуйста, внимательно изучите алгоритм работы этого устройства.

Анти-хайджек включается при каждом включении зажигания.

В течение 45 секунд после включения зажигания отключите анти-хайджек, нажав скрытую кнопку отмены.

Если Вы не отключили эту функцию, то система напомнит Вам о необходимости отмены серией звуковых сигналов и миганием габаритных огней. Через 15 секунд иммобилайзер начнет постепенно отключать двигатель вплоть до полной остановки автомобиля.

Систему можно запрограммировать таким образом, что функция анти-хайджек будет включаться при открывании и закрывании всех дверей или только двери водителя (в зависимости от установки).

Выйти из режима "анти-хайджек" можно на любом этапе простым нажатием скрытой, недоступной для угонщика кнопки при включенном зажигании. При каждом нажатии этой кнопки индикатор загорается и светится примерно в течение 1 секунды, чтобы показать, что данная функция выключена.

Анти-хайджек обеспечивает высочайшую степень защиты автомобиля. Не нарушьте эту защиту, открыв место, где спрятана Ваша секретная кнопка.

Когда Вы ставите свой автомобиль на обслуживание или даете его кому-либо в пользование, отключите анти-хайджек, проделав следующее.

При выключенной системе нажмите кнопку отключения функции, пока держите ее нажатой, передайте сигнал с брелка дистанционного управления, нажав любую его кнопку. Сирена должна прозвучать дважды, чтобы показать, что анти-хайджек выключен.

В качестве напоминания сирена подаст предупредительный звуковой сигнал, когда будет нажата кнопка отмены при включенном зажигании.

Для того, чтобы снова выбрать функцию анти-хайджек опять нажмите секретную кнопку и, пока держите её нажатой, передайте сигнал с брелка дистанционного управления. Сирена должна подать один звуковой сигнал чтобы показать, что функция выбрана.

Время задержки включения анти-хайджека может быть увеличено до 90 секунд. Проконсультируйте в Вашем Центре установки.

#### РЕЖИМ "ПАНИКА"

Для обеспечения Вашей личной безопасности система CESAR включает в себя режим "Паника". Для того, чтобы вызвать срабатывание тревоги в любое нужное Вам время, нажмите любую кнопку брелка и держите нажатой приблизительно две секунды. Если Вы находитесь в радиусе действия системы, сирена будет звучать 30 секунд или до тех пор, пока Вы снова не нажмете кнопку.

### РАЗВЕРНУТОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### 1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Этот датчик (устанавливаемый дополнительно по желанию пользователя) обнаруживает движение внутри автомобиля. Чувствительность датчика устанавливается установщиком, но если Вам кажется, что ее нужно подстроить, обратитесь к своему дилеру CESAR. Движение воздуха в салоне автомобиля может вызвать ложное срабатывание, поэтому, когда включаете охранную сигнализацию с открытыми окнами, убедитесь, что Вы отключили ультразвуковой датчик (см. п. 1.1). Эта функция (отключения ультразвукового датчика) используется также, если Вы хотите включить охранную сигнализацию, оставив в машине людей или животных.

##### 1.1 0ТКЛЮЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА

Для включения системы с отключенным ультразвуковым датчиком нажмите черную кнопку брелка. Прозвучит один тональный звуковой сигнал, указывая, что система включена. В течение одной секунды от момента включения сигнализации снова нажмите черную кнопку брелка. Система укажет, что ультразвуковой датчик отключен, подав громкий тональный сигнал. Датчик движения теперь не будет срабатывать.

Окна с электрическими стеклоподъемниками, если они подсоединены к системе, в этом режиме закрываться не будут (см.п.8).

Режим отключения ультразвукового датчика автоматически будет отменен, когда Вы включите свою систему в следующий раз.

#### 2. ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Эта система может быть оснащена различными датчиками - ультразвуковым датчиком, датчиком на удар или радарным датчиком, или комбинацией этих датчиков, для обеспечения дополнительной защиты Вашего автомобиля.

Дополнительную информацию Вы можете получить у своего дилера CESAR.

#### 3. ДВЕРИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Если к системе были подключены концевые переключатели на двери, капот или багажник, то система сработает при любом несанкционированном проникновении.

#### 4. ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМОЙ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА ЗАЖИГАНИЕ

Система сработает, если в режиме охраны будет включено зажигание, или если к зажиганию будет напрямую подключен провод под напряжением.

#### 5. ЗАЩИТА ОТ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ СИСТЕМЫ

Система CESAR спроектирована так, чтобы ограничить любой лишний шум. Если происходит ложное срабатывание - например, из-за неисправного концевого переключателя двери или капота, сигнализация не будет непрерывно звучать всю ночь - обнаружив, что схема неисправна, она ограничится тремя звуковыми сигналами.

Причина ложного срабатывания системы может быть легко определена с помощью функции отчета о срабатываниях. Обратитесь к своему ближайшему дилеру CESAR.

#### 6. ПРОЦЕДУРА ЭКСТРЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с требованиями ведущих страховых компаний, средства для постоянного отключения системы не предусматриваются.

Однако сенсорный ключ позволит Вам временно отключить систему в случае, если Вы потеряли брелок дистанционного управления, в брелке разрядились батарейки и т.п. Сенсорный ключ имеет все функции серой кнопки брелка дистанционного управления (кнопки выключения).

Слегка коснитесь сенсорным ключом ответной части "замка" - и система будет отключена. Функция "паника" срабатывает, если приложить сенсорный ключ к ответной части "замка" системы на 2 секунды.

Убедитесь, что Вы знаете место расположения ответной части "замка" системы для Сенсорного Ключа.

#### 7. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

Если система подключена к центральному замку автомобиля, двери будут блокироваться при включении системы и разблокироваться при выключении системы.

Когда зажигание включено, двери могут отпираться или запираться простым нажатием кнопки брелка. Если Вы хотите включить функции, описанные в пп.7.1 или 7.2, обратитесь к своему ближайшему дилеру CESAR.

##### 7.1 ВЫБОРОЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

В зависимости от типа автомобиля можно при выключении системы разблокировать только дверь водителя. В этом случае другие двери можно открыть нажатием серой кнопки брелка второй раз в течение трех секунд от момента отпирания двери водителя.

##### 7.2 ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ

Система может быть запрограммирована так, чтобы:

- запирать двери, когда зажигание включается; или

- запирать двери, когда зажигание включается и отпирать двери, когда зажигание выключается.

#### 8. ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

Система может быть подключена к окнам с электрическими стеклоподъемниками. В этом случае окна автоматически закрываются при постановке системы на охрану.

Для того, чтобы оставить окна открытыми при включенной системе, включите режим отключения ультразвукового датчика движения (см. п. 1.1)

#### 9. ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА И АВТОПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

##### 9.1 ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Система предусматривает повторную постановку на охрану. Если система была выключена, а двери в течение двух минут не были открыты, система вернется во включенное состояние без запирания дверей.

##### 9.2 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

При установке можно выбрать (или отменить выбор) функцию автоматического включения режима охраны (автопостановки на охрану), если это требуется. Эта дополнительная функция будет автоматически включать режим охраны и запирать двери, гарантируя, что автомобиль всегда будет полностью охраняться.

Если эта функция выбрана, система будет включаться после выключения зажигания и открывания и закрывания двери. Сирена подаст звуковой сигнал, предупреждая, что в системе установлена функция автоматического включения режима охраны. Если двери не будут открыты в течение 30 секунд, включится датчик движения, реагирующий на движение воздуха в салоне автомобиля. Если система не обнаружит движения или открывания двери, через 30 секунд она подаст громкий предупредительный сигнал. Спустя 15 секунд после этого предупредительного сигнала система будет включена и двери запрутся.

Каждый раз, когда система выключается, она сразу начинает цикл автопостановки на охрану.

Внимательно изучите алгоритм действия и пользование этой функцией, прежде чем заказывать ее. Она обеспечивает усиленную охрану Вашего автомобиля, но может быть неудобной для некоторых пользователей и может даже запереть в автомобиле ключи!

#### 10. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ И ВЫКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ

Звуковая индикация включения и выключения режима охраны может быть отменена при установке системы. Это не повлияет на другие звуковые предупредительные сигналы.

#### 11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОХРАНЫ

Для дополнительной безопасности система CESAR может быть подсоединена к другим противоугонным устройствам и системам. Например, она может быть подсоединена к системе поиска автомобилей или к модулю внешнего пейджера. Обратитесь к своему ближайшему дилеру CESAR для получения более подробной информации.