# AUDIOVOX

## АS 9075

### Руководство пользователя

#### Особенности системы:

- Выключатель устройства дистанционного запуска двигателя автомобиля.

- Программируемый автоматический запуск двигателя автомобиля по таймеру (может быть выбран интервал 2 или 4 часа между запусками).

- Встроенное реле стартера

- Встроенное реле дополнительного провода питания.

- Встроенное реле зажигания 1

- Встроенное реле зажигания 2

- Возможность программирования включения или выключения второго реле зажигания во время запуска двигателя автомобиля.

- Встроенное реле управления габаритными огнями автомобиля.

- Выход для подключения к третьему проводу зажигания/отключения датчика удара/обхода системы GM VАТ (необходима установка дополнительного реле).

- Функция программирования сигнала тахометра в память системы.

- Две цепи положительной полярности (+) и две цепи отрицательной полярности (-) для блокировки устройства дистанционного запуска двигателя и отключения двигателя, работающего после дистанционного запуска.

- Выходы отключения штатной сигнализации автомобиля.

- Возможность программирования режима работы габаритных огней автомобиля во время работы двигателя после дистанционного запуска: габаритные огни мигают или горят постоянно.

- Возможность программирования длительности работы двигателя автомобиля после дистанционного запуска: 10 или 15 минут.

- Вход Для подключения штатной системы центрального замка автомобиля (возможность дистанционного запуска двигателя автомобиля с брелока-передатчика штатной системы центрального замка автомобиля).

- Четыре дополнительных выхода для управления штатной охранной системой, установленной на автомобиле.

- Возможность программирования режима использования свечей предпускового прогрева на автомобилях с дизельным двигателем.

ОСТОРОЖНО!

Запускайте двигатель автомобиля с использованием данного или любого другого устройства дистанционного запуска только тогда, когда автомобиль находится на открытом воздухе. Выхлопные газы автомобиля содержат окись углерода, которая очень опасна для человека; длительное воздействие окиси углерода на организм человека может привести к смертельному исходу. Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если автомобиль находится в гараже.

Устройство дистанционного запуска двигателя А8-9075 предназначено для установки в качестве дополнительного модуля на автомобили, уже имеющие систему дистанционного отпирания/запирания дверей (систему центрального замка) или охранную систему.

Так как данное устройство устанавливается в качестве дополнительного модуля, для его включения должна использоваться свободная кнопка (или комбинация кнопок) имеющегося у Вас брелока-передатчика. Пожалуйста, обязательно уточните у мастера-установщика, какая кнопка Вашего брелока-передатчика запрограммирована для включения устройства дистанционного запуска двигателя. Также узнайте, необходимо ли для включения устройства АS-9075 однократное, двойное или последовательное нажатие кнопки (кнопок) на брелоке-передатчике.

#### Выключатель устройства дистанционного запуска двигателя автомобиля (с красной насадкой)

Данный выключатель позволит Вам временно отключать функцию дистанционного запуска двигателя автомобиля системы АS-9075. Для отключения устройства дистанционного запуска установите переключатель с красной насадкой в положение "ОN" (выключено).

При помощи данного переключателя Вы также сможете запрограммировать интервал времени (2 часа или 4 часа) для режима автоматического запуска двигателя автомобиля по таймеру. Производителем запрограммировано время 4 часа, т.е. в данном режиме двигатель будет запускаться автоматически через каждые 4 часа. Для того чтобы запрограммировать автоматический запуск двигателя через каждые 2 или 4 часа, проделайте следующее.

- Установите выключатель с красной насадкой в положение "Оn" (включено).

- Поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание" и затем в положение "выключено".

- В течение 10 секунд после поворота ключа в положение "выключено" устанавливайте выключатель с красной насадкой в положение "Оn" (выключено) и затем "Оn" (включено) два раза подряд (т.е. Оff, Оn, Оff, Оn) для того, чтобы установить таймер автоматического запуска двигателя автомобиля на два часа. По истечении 10 секунд в качестве подтверждения установки таймера автоматического запуска двигателя автомобиля на два часа два раза мигнут габаритные огни автомобиля. Для того чтобы установить таймер на интервал времени в четыре часа, в течение 10 секунд устанавливайте выключатель с красной насадкой в положение "Оff" (выключено) и затем "Оn" (включено) четыре раза подряд (т.е. Оff, Оn, Оff, Оn, Оff, Оn, Оff, Оn). В качестве подтверждения установки таймера автоматического запуска на интервал времени четыре часа четыре раза мигнут габаритные огни автомобиля.

#### Дистанционный запуск двигателя автомобиля

Устройство дистанционного запуска двигателя автомобиля АS-9075 не будет запускать двигатель при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- Открыт капот автомобиля.

- Рычаг управления автоматической трансмиссией установлен в любое положение, кроме положения "РАRК" (парковка).

- Нажита педаль тормоза.

- Выключатель устройства дистанционного запуска (с красной насадкой) установлен в положение "Оff" (выключено).

Осторожно! Запускайте двигатель автомобиля с использованием данного или любого другого устройства дистанционного запуска только тогда, когда автомобиль находится на открытом воздухе. Выхлопные газы автомобиля содержат окись углерода, которая очень опасна для человека; длительное воздействие окиси углерода на организм человека может привести к смертельному исходу. Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если автомобиль находится в гараже.

#### Для дистанционного запуска двигателя автомобиля:

Нажмите и отпустите кнопку (или комбинацию кнопок) на брелоке-передатчике, которые запрограммированы для дистанционного запуска двигателя автомобиля. Устройство запустит двигатель автомобиля, после чего он будет работать в течение запрограммированного времени (10 или 15 минут). В качестве визуального подтверждения будут мигать или гореть постоянно габаритные огни автомобиля (данная функция программируется установщиком).

Подойдя к автомобилю, откройте его дверь, нажав и отпустив кнопку открывания дверей на брелоке-передатчике или воспользовавшись ключом. Затем сядьте в автомобиль и поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание".

Осторожно! Не поворачивайте ключ в замке зажигания в положение "стартёр". Включение электродвигателя стартера при работающем двигателе автомобиля может привести к серьезной поломке. Для отключения устройства дистанционного запуска двигателя автомобиля нажмите на педаль тормоза. После этого двигатель будет продолжать работать, но уже без контроля со стороны устройства дистанционного запуска.

Примечание: Двигатель будет остановлен до истечения запрограммированного времени, если Вы выполните любое из следующих действий:

- Нажмете и отпустите кнопку (или кнопки) на брелоке-передатчике, которые запрограммированы на дистанционный запуск двигателя автомобиля, во время работы двигателя под управлением устройства дистанционного запуска.

- Нажмете на педаль тормоза.

- Откроете капот автомобиля.

- Установите выключатель с красной насадкой в положение "Оff" (выключено).

- Увеличите количество оборотов двигателя до уровня, превышающего 4000 оборотов в минуту.

#### Автоматический запуск двигателя через определенные промежутки времени

Система АS-9075 позволяет автоматически запускать двигатель автомобиля через каждые 2 или 4 часа в течение 48-и часов. Данную функцию особенно удобно использовать зимой или в условиях холодного климата, когда единственным способом предотвратить замерзание двигателя и его систем является периодический прогрев двигателя.

Осторожно! Запускайте двигатель автомобиля с использованием данного или любого другого устройства дистанционного запуска только тогда, когда автомобиль находится на открытом воздухе. Выхлопные газы автомобиля содержат окись углерода, которая очень опасна для человека; длительное воздействие окиси углерода на организм человека может привести к смертельному исходу. Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если автомобиль находится в гараже.

#### Включение таймера автоматического запуска двигателя автомобиля

- Поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание" и затем в положение "ВЫКЛЮЧЕНО".

- В течение 10 секунд подайте с брелока-передатчика команду дистанционного запуска двигателя два раза.

В качестве подтверждения включения таймера автоматического запуска двигателя четыре раза мигнут габаритные огни автомобиля.

Устройство будет через каждые 2 или 4 часа автоматически запускать двигатель автомобиля. Двигатель будет работать в течение запрограммированного времени (10 или 15 минут) и затем будет заглушен. Данная процедура будет повторяться в течение 48 часов.

Примечание: Таймер автоматического запуска двигателя может также быть включен и с брелока-передатчика. Для этого проделайте следующее:

- Дистанционно запустите двигатель автомобиля, нажав и отпустив кнопку (кнопки), запрограммированные на дистанционный запуск двигателя автомобиля, на брелоке-передатчике.

- Заглушите двигатель автомобиля, нажав и отпустив кнопку (кнопки), запрограммированные на дистанционный запуск двигателя автомобиля, на брелоке-передатчике.

- В течение 10секунд после шага2 подайте с передатчика команду дистанционного запуска двигателя два раза.

В качестве подтверждения включения таймера автоматического запуска двигателя четыре раза мигнут габаритные огни автомобиля.

#### Отмена режима автоматического запуска двигателя автомобиля

Для отмены режима автоматического запуска двигателя автомобиля проделайте любое из следующих действий:

- Запустите двигатель автомобиля с помощью ключа зажигания и нажмите на педаль тормоза.

- Дистанционно запустите двигатель автомобиля, подав команду дистанционного запуска двигателя с брелока-передатчика. И затем

- Заглушите двигатель автомобиля, подав команду с брелока-передатчика.