# Avistart

## 3200

### Руководство пользователя

#### Комплектация системы

- Основной блок (модуль управления).

- Два четырехкнопочных брелока-передатчика.

- Красный светодиодный индикатор.

- Кнопочный переключатель Valet.

- Гарантийный талон.

- Тумблер блокировки дистанционного запуска двигателя автомобиля.

#### Важная информация

Поздравляем Вас с приобретением данной системы с устройством дистанционного запуска двигателя автомобиля. Приобретенная Вами система представляет собой сложное электронное устройство, поэтому она должна устанавливаться только авторизованным дилером. Установка данной системы лицами или организациями, не являющимися авторизованными дилерами, служит основанием для отмены гарантии на систему. Каждый авторизованный дилер имеет специальный дилерский сертификат. Перед использованием этой системы, пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство пользователя. Это позволит Вам правильно и в полном объеме использовать все возможности данной системы.

#### Обслуживание системы

Данная система не требует никакого специального обслуживания. Для подачи питания на брелок- передатчик, с помощью которого осуществляется управление системой, используется миниатюрная легкая литиевая батарейка напряжением 3 В, заряда которой, при условии нормальной эксплуатации, хватает приблизительно на один год. Сокращение расстояния, с которого брелок-передатчик позволяет управлять системой, и ослабление яркости светодиодного индикатора на передатчике свидетельствуют о том, что срок службы батарейки подходит к концу и ее необходимо заменить.

#### Осторожно

Данная система должна устанавливаться только на автомобили, имеющие автоматическую трансмиссию и инжекторный двигатель. Система не предназначена для установки на автомобилях, имеющих коробку передач с ручным переключением; такое использование системы может быть опасным.

#### Стандартная конфигурация брелока-передатчика

#### Функции брелока-передатчика

В приемнике данной системы применяется функция программирования кнопок брелока-передатчика, базирующаяся на использовании микропроцессора. Данная функция позволяет присвоить каждой кнопке или комбинации кнопок брелока-передатчика любую команду управления системой. Каждый брелок-передатчик уже запрограммирован на заводе (стандартная конфигурация), но по желанию пользователя может быть перепрограммирован в авторизованном сервисном центре. Во всех инструкциях данного Руководства указаны кнопки брелока-передатчика, имеющего стандартную конфигурацию.

#### Стандартная конфигурация

Кнопка

Для постановки системы на охрану/запирания дверей автомобиля нажмите кнопку  на брелоке- передатчике на одну секунду.

Кнопка

Для снятия системы с охраны/отпирания дверей автомобиля нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду.

Кнопка

Данная кнопка позволяет бесшумно ставить систему на охрану и снимать систему с охраны (без подачи звуковых сигналов подтверждения; режим Silent Mode) и управлять дополнительным устройством, подключенным к системе. Бесшумная постановка системы на охрану и снятие системы с охраны возможны при нажатии кнопки  не более чем на одну секунду. Для управления дополнительным устройством, подключенным к системе (например, для отпирания замка багажника), необходимо нажать кнопку  и удержать ее в нажатом положении не менее чем на 1,5 секунды.

Кнопка

Для включения режима "Паника" нажмите кнопку  и удержите ее в нажатом положении на одну секунду.

Кнопки  и

Для дистанционного запуска двигателя автомобиля нажмите данные кнопки брелока-передатчика одновременно.

#### Использование системы

Предупреждение! Меры безопасности

Пожалуйста, постоянно соблюдайте следующие меры безопасности:

- Данная система представляет собой сложное электронное устройство, поэтому ее установка должна проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра.

- При условии правильной установки, данная система позволяет дистанционно запускать двигатель автомобиля путем подачи сигнала с брелока-передатчика. Следовательно, никогда не используйте функцию дистанционного запуска двигателя, если автомобиль находится в полностью или частично закрытом пространстве, не имеющем вентиляции (например, в гараже). При парковке автомобиля в полностью или частично закрытом пространстве или во время сервисного обслуживания автомобиля всегда отключайте систему дистанционного запуска двигателя с помощью установленного специального тумблера. Ответственность за правильное использование брелоков-передатчиков и их хранение в таком месте, где их не могут взять дети и посторонние, целиком лежит на владельце. Повышенное внимание позволит избежать случайного дистанционного запуска двигателя автомобиля. Владелец автомобиля должен установить детектор окиси углерода (угарного газа) в жилом помещении, которое находится рядом с местом парковки автомобиля. Все двери, ведущие из жилых помещений в гараж (закрытое или частично закрытое место стоянки автомобиля) должны быть постоянно закрыты. Ответственность за соблюдение этих мер безопасности целиком лежит на владельце автомобиля.

- Несоблюдение правил и процедур использования данной системы, которые изложены в Руководстве пользователя, может привести к нанесению материального урона, травмам или смерти людей. (1) Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если он находится на передаче. (2) Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если в его замке зажигания находится ключ. Водителю также необходимо периодически проверять правильность функционирования цепи выключателя нейтрального положения, чтобы избежать возможности запуска двигателя автомобиля, когда тот находится на передаче. (Дистанционный запуск двигателя должен осуществляться только тогда, когда рычаг управления трансмиссией находится в положениях "Парковка" и "Нейтральное".) Данная проверка должна проводиться в авторизованном сервисном центре в соответствии с процедурой, приведенной в Руководстве по установке данной системы. Если двигатель автомобиля запускается, когда автомобиль находится на передаче, немедленно остановите процедуру дистанционного запуска, и для устранения данной проблемы обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- После установки модуля дистанционного запуска двигателя автомобиля обратитесь в авторизованный сервисный центр для его проверки в соответствии с процедурой, приведенной в Руководстве по установке данной системы. Если двигатель автомобиля запускается при проведении проверки электрической цепи выключателя нейтрального положения, значит система дистанционного запуска двигателя установлена неправильно. Модуль дистанционного запуска двигателя должен быть демонтирован или мастер-установщик должен проверить систему и установить ее правильно, чтобы двигатель автомобиля, находящегося на передаче, не запускался. Установка должна осуществляться только квалифицированным мастером авторизованного сервисного центра. Работа модуля дистанционного запуска двигателя автомобиля в том случае, когда автомобиль находится на передаче, абсолютно не соответствует тому алгоритму работы, который предусмотрен для данного модуля. Возможность функционирования системы дистанционного запуска двигателя в указанных условиях может привести к нанесению материального урона или к травмам окружающих людей. Необходимо немедленно прекратить использование данной системы и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта или отключения установленного модуля дистанционного запуска двигателя автомобиля. Изготовитель в этом случае не несет никакой ответственности и не возмещает расходы на установку и демонтаж системы.

#### Постановка системы на охрану/запирание дверей автомобиля

Для постановки системы на охрану, запирания дверей автомобиля (если система подключена к электроприводам замков дверей автомобиля) и блокировки стартера (если установлено дополнительное реле блокировки) нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду.

При постановке системы на охрану Вы услышите короткий сигнал клаксона автомобиля (если система подключена к клаксону автомобиля), а габаритные огни автомобиля мигнут один раз. Когда система находится в режиме охраны, светодиодный индикатор состояния системы мигает приблизительно один раз в секунду, показывая, что система защищает Ваш автомобиль. Реле блокировки стартера (устанавливается дополнительно) предотвратит запуск двигателя автомобиля. При программировании системы также может быть запрограммирована функция автоматической блокировки двигателя автомобиля (так называемая пассивная блокировка двигателя). Для этого используется дополнительное реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill). Если запрограммирована функция пассивной блокировки двигателя, через 30 секунд после выключения зажигания автомобиля автоматически включится реле блокировки стартера автомобиля (FailSafe Starter Kill). В качестве индикации режима пассивной блокировки двигателя после выключения зажигания автомобиля будет быстро мигать светодиодный индикатор системы.

Если была запрограммирована функция пассивной блокировки двигателя автомобиля, также может быть запрограммирована и функция запирания дверей при пассивной (автоматической) блокировке двигателя автомобиля. Если функция запирания дверей при пассивной блокировке двигателя автомобиля запрограммирована, двери автомобиля будут заперты автоматически одновременно с включением дополнительного реле блокировки стартера. Если данная функция запрограммирована, следите за тем, чтобы ключи от автомобиля не были случайно заперты в его салоне.

Примечание: Для использования режима пассивной (автоматической) блокировки двигателя автомобиля необходимо установить дополнительное реле блокировки (FailSafe Starter Kill).

#### Снятие системы с охраны/отпирание дверей автомобиля

Для снятия системы с охраны и отпирания дверей автомобиля (если система подключена к электроприводам замков дверей) нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду. Прозвучат два коротких сигнала клаксона автомобиля (если система подключена к клаксону автомобиля) и два раза мигнут габаритные огни автомобиля. Будет снята блокировка двигателя автомобиля дополнительным реле (FailSafe Starter Kill). Если не запрограммирована функция пассивной блокировки двигателя автомобиля, светодиодный индикатор системы выключится. Если же функция пассивной блокировки двигателя автомобиля запрограммирована, после снятия системы с охраны светодиодный индикатор будет быстро мигать. Данная индикация означает, что система повторно включит реле блокировки стартера и запрет двери автомобиля (при условии, что была запрограммирована функция запирания дверей при пассивной блокировке двигателя автомобиля) через 30 секунд, если ключ в замке зажигания автомобиля не будет повернут в положение "зажигание".

#### Отключение реле блокировки стартера без использования брелока-передатчика

Если брелок-передатчик потерян или не работает, Вы можете отключить блокировку стартера автомобиля и без него. Для того, чтобы отключить блокировку стартера без брелока-передатчика, необходимо иметь ключ зажигания данного автомобиля и знать, где находится кнопочный переключатель Valet. При установке системы мастер должен обязательно указать Вам место установки переключателя Valet.

Для отключения блокировки стартера поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание" и в течение 10 секунд после этого нажмите на кнопочный переключатель Valet. Светодиодный индикатор системы перестанет мигать Вы сможете завести двигатель автомобиля. Если стартер автомобиля не включается, возможно, Вы сделали слишком большую паузу. Поверните ключ в замке зажигания в положение "выключено" и повторите данную процедуру с начала.

#### Сервисный режим Valet

Сервисный режим Valet позволяет временно предотвратить пассивное (автоматическое) включение дополнительного реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill) и запирание дверей автомобиля. Данный режим удобно использовать в мойке или в сервисном центре при обслуживании автомобиля. В сервисном режиме Valet Вы не сможете включить блокировку стартера даже с брелока-передатчика, но все сервисные функции системы (управление электроприводами замков дверей, дистанционный запуск двигателя и т.д.) будут работать как обычно.

##### Для входа в сервисный режим Valet и выхода из данного режима:

- Поверните ключ в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание".

- Поверните ключ в замке зажигания автомобиля в положение "выключено".

- После этого в течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet.

Светодиодный индикатор состояния системы будет гореть постоянно, показывая, что система находится в режиме Valet. Светодиодный индикатор погаснет, когда режим Valet будет отключен.

#### Режим "Паника"

Если, находясь в автомобиле или около него, Вы почувствовали угрозу, то можете привлечь внимание окружающих, включив звуковую и световую сигнализацию системы с брелока-передатчика. Для включения режима "Паника" просто нажмите кнопку  и удержите ее в нажатом положении на 1,5 секунды. В течение 30 секунд будет работать клаксон автомобиля и будут мигать его габаритные огни. Вы можете выключить режим "Паника" в любой момент, нажав кнопку    , или на брелоке- передатчике.

Примечание: Для эффективного использования режима "Паника" необходимо подключить систему к клаксону автомобиля (или подключить к системе дополнительную сирену) и к габаритным огням автомобиля.

#### Дистанционный запуск двигателя автомобиля

Данная система позволяет дистанционно запустить двигатель автомобиля и контролировать его работу в течение запрограммированного периода времени. Это даст возможность заранее прогреть двигатель автомобиля, а также установить комфортную температуру внутри салона автомобиля, оборудованного системой контроля климата. Если необходимо повысить или понизить температуру внутри салона автомобиля, необходимо до дистанционного запуска двигателя автомобиля настроить систему контроля климата и установить желаемую скорость вращения вентилятора.

Важно!

- Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если в его замке зажигания находится ключ, кроме случаев использования функции Valet Take-Over (передача контроля работы двигателя автоматической системе)

- Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если он находится на передаче (рычаг управления трансмиссией не находится в положении "парковка" или "нейтральное").

##### Для дистанционного запуска двигателя автомобиля:

- Одновременно нажмите кнопки и на брелоке-передатчике на одну секунду.

- Габаритные огни автомобиля будут мигать, подтверждая выполнение процедуры дистанционного запуска двигателя автомобиля.

- Отпустите кнопки и как только габаритные огни автомобиля начнут мигать. (Если система установлена на автомобиле с бензиновым двигателем, двигатель будет запущен через 4 секунды после того, как начнут мигать габаритные огни автомобиля. При установке системы на автомобиле с дизельным двигателем, двигатель будет запущен, когда на приборной панели автомобиля погаснет индикаторная лампочка "Wait-To-Start".)

- После запуска двигателя автомобиля, он будет работать в течение предварительно запрограммированного времени (12, 24 или 60 минут - обратитесь к разделу "Программируемые функции системы" в данном Руководстве) или до поступления на вход системы сигнала выключения.

Когда Вы готовы ехать:

- Сядьте в автомобиль и поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание" (не в положение "стартер").

- Нажмите на педаль тормоза.

Примечание: Если Вы нажмете педаль тормоза до того, как ключ в замке зажигания автомобиля будет повернут в положение "зажигание", двигатель автомобиля будет заглушен.

Во время работы двигателя под управлением устройства дистанционного запуска система постоянно контролирует автомобиль. Система автоматически заглушит двигатель автомобиля, если на ее вход поступит сигнал отключения. Это может произойти в случае, если:

- Нажата педаль тормоза.

- Поднят капот автомобиля.

- Тумблер блокировки дистанционного запуска двигателя автомобиля установлен в положение ON (включено).

- Закончилось предварительно запрограммированное время работы двигателя (12, 24 или 60 минут).

- Еще раз нажаты кнопки  и  на пульте дистанционного управления.

##### Для отключения устройства дистанционного запуска и остановки двигателя автомобиля:

- Нажмите педаль тормоза, или

- Нажмите кнопки  и  на пульте дистанционного управления на одну секунду.

#### Работа двигателя автомобиля без ключа зажигания

Функция Valet Take-Over (передача контроля работы двигателя автоматической системе) позволяет оставить двигатель автомобиля работающим даже после того, как ключ вынут из замка зажигания. Данную функцию удобно использовать в тех случаях, когда Вам необходимо выйти из автомобиля на короткое время и запереть его двери, но Вы хотите оставить работающими двигатель автомобиля и систему управления климатом.

##### Для использования данной функции проделайте следующее:

- Перед выключением зажигания нажмите и отпустите кнопки  и  на брелоке-передатчике (или нажмите и отпустите дополнительный кнопочный переключатель).

- Поверните ключ в замке зажигания автомобиля в положение "выключено". (Двигатель будет продолжать работать.)

- Двигатель автомобиля будет работать до тех пор, пока не истечет запрограммированное время таймера или не будет получена команда на выключение двигателя. (Полный список действий, приводящих к остановке двигателя автомобиля, когда тот работает под управлением устройства дистанционного запуска, приводится выше в разделе "Дистанционный запуск двигателя автомобиля".)

Примечание: Данная функция не будет работать, если нажата педаль тормоза.

#### Таймер дистанционного запуска двигателя автомобиля

Таймер системы позволяет автоматически запускать двигатель автомобиля через определенные промежутки времени и контролировать его работу в течение предварительного запрограммированного времени. Запуск двигателя осуществляется через каждые три часа, но не более шести раз подряд. Данная функция позволит легко запустить двигатель утром, даже если автомобиль простоял зимой всю ночь на улице.

Важно! Данная функция должна использоваться только в том случае, если автомобиль припаркован на улице. Никогда не используйте данную функцию, когда автомобиль припаркован в закрытом помещении, например, в гараже.

Для того, чтобы войти в режим запуска двигателя автомобиля по таймеру:

- Запустите двигатель автомобиля, нажав и отпустив кнопки  и  на брелоке-передатчике.

- Нажмите и отпустите кнопку  на брелоке-передатчике.

- В течение двух секунд еще раз нажмите кнопки  и  на брелоке-передатчике.

- Двигатель автомобиля будет остановлен, а габаритные огни мигнут четыре раза. После этого в качестве подтверждения включения режима запуска двигателя автомобиля по таймеру двигатель будет запущен еще раз.

В данном режиме двигатель автомобиля может работать в течение всего запрограммированного времени, либо он может быть выключен повторным нажатием кнопок  и  на брелоке-передатчике. В любом случае двигатель автомобиля будет автоматически запускаться через каждые три часа шесть раз подряд. Если во время работы двигателя после запуска по таймеру система получает дистанционную команду на выключение двигателя, двигатель будет остановлен. Но строго по расписанию, через три часа, двигатель автомобиля снова будет запущен!

##### Для выхода из режима запуска двигателя автомобиля по таймеру:

Режим запуска двигателя автомобиля по таймеру может быть отменен в любой момент, когда двигатель автомобиля не работает. Для этого необходимо повернуть ключ в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание". Также можно отключить данный режим и с брелока- передатчика. Для этого проделайте следующую процедуру:

- Запустите двигатель автомобиля, нажав и отпустив кнопки  и  на брелоке-передатчике.

- Нажмите и отпустите кнопку  на брелоке-передатчике.

- В течение двух секунд еще раз нажмите кнопки  и  на брелоке-передатчике.

- Двигатель автомобиля будет остановлен, а габаритные огни мигнут четыре раза, в качестве подтверждения выключения режима запуска двигателя автомобиля по таймеру. Если двигатель автомобиля уже был автоматически запущен системой, Вы можете пропустить первый шаг данной процедуры.

#### Функция блокировки стартера при работающем двигателе

При каждом дистанционном запуске двигателя автомобиля специальная электрическая цепь будет блокировать стартер. Это позволит предотвратить включение стартера даже в том случае, когда ключ поворачивается в замке зажигания автомобиля в положение "стартер". Данная функция позволяет предотвратить случайное повреждение электродвигателя стартера в случае поворота ключа в замке зажигания автомобиля в положение "стартер", когда двигатель автомобиля запущен дистанционно.

Примечание: Блокировка стартера при работающем двигателе автомобиля действует только тогда, когда двигатель запущен с помощью системы дистанционного запуска и установлено дополнительное реле блокировки стартера (Failsafe Starter Kill).

#### Отключение системы дистанционного запуска двигателя автомобиля

Данная функция позволяет временно отключить устройство дистанционного запуска двигателя автомобиля. Это может потребоваться для предотвращения случайного дистанционного запуска двигателя. Данную функцию лучше всего использовать, когда автомобиль находится на обслуживании или стоит в закрытом помещении (гараже). Для отключения функции дистанционного запуска переключите входящий в комплект системы и установленный на автомобиле тумблер в положение OFF (выключено). Тумблер может быть установлен в любом удобном Вам месте. При выборе места для установки тумблера посоветуйтесь с мастером-установщиком.

#### Технология Stealth Coding
(Динамический код, используемый для управления системой с брелока-передатчика)

В приемнике и передатчике системы используется специальный алгоритм изменения кода при каждом использовании брелока-передатчика. Данная технология была разработана для повышения защищенности системы. Модуль управления "знает", каким должен быть следующий код. Это позволяет поддерживать синхронизацию передатчика с модулем управления даже тогда, когда кнопка на брелоке-передатчике нажимается на большом расстоянии от автомобиля (вне зоны действия передатчика). Однако, если кнопки брелока-передатчика, находящегося на большом расстоянии от автомобиля, нажимаются много раз или из брелока-передатчика вынималась батарейка, передатчик может потерять синхронизацию с модулем управления и перестать управлять системой.

Для восстановления синхронизации брелока-передатчика просто нажмите кнопку  несколько раз, находясь в пределах рабочего расстояния брелока-передатчика от автомобиля. Произойдет автоматическое восстановление синхронизации, и Вы снова сможете управлять данной системой с брелока-передатчика.

#### Память состояния системы

Данная система сохраняет свое текущее состояние в энергонезависимой памяти. В случае отключения подачи питания на систему и последующего восстановления подачи питания система восстановит свое состояние, считав данные из памяти. Это означает, что если система находится в сервисном режиме Valet и с автомобиля снимается аккумуляторная батарея, то при последующем подключении аккумуляторной батареи (а значит и восстановлении подачи питания на систему), система будет находиться в режиме Valet. Это относится к любому состоянию системы (система находится на охране, система снята с охраны, система находится в режиме Valet).

#### Программируемые функции системы

Программируемые функции позволяют настроить нормальную рабочую конфигурацию данной системы. Большинство функций не требует установки дополнительных деталей, но некоторые все же потребуют определенной работы мастера-установщика.

Ниже приводится список программируемых функций системы. Заводская настройка выделена жирным шрифтом.

- Время работы двигателя автомобиля после его дистанционного запуска или запуска по таймеру 12 минут, 24 минуты или 60 минут. На заводе производителем запрограммирована продолжительность 12 минут.

- Во время работы двигателя автомобиля после его дистанционного запуска с брелока- передатчика габаритные огни автомобиля могут либо мигать, либо гореть постоянно.

- Пассивный режим или активный режим. В пассивном режиме дополнительное реле блокировки стартера (Failsafe Starter Kill) будет автоматически включаться через 30 секунд после выключения зажигания автомобиля.

- Функция запирания замков дверей при включении зажигания и отпирания замков дверей при выключении зажигания включена или выключена. Если данная функция включена, замки дверей будут заперты через три секунды после включения зажигания автомобиля и открыты при выключении зажигания.

- Функция запирание замков дверей автомобиля при пассивном включении реле блокировки стартера включена или выключена (запирание замков дверей автомобиля происходит только при подаче команды с брелока-передатчика). Функция пассивного запирания дверей автомобиля позволяет запирать двери автомобиля автоматически при пассивном включении реле блокировки стартера (через 30 секунд после выключения зажигания автомобиля). Данная функция работает только в том случае, если запрограммирована функция пассивного (автоматического) включения реле блокировки стартера.

- Функция подачи звуковых сигналов подтверждения, подаваемых клаксоном автомобиля при запирании дверей автомобиля и при отпирании дверей автомобиля, включена или выключена. Для того, чтобы иметь возможность использовать данную функцию, необходимо подключить систему к клаксону автомобиля.

#### Глоссарий терминов

Модуль управления: "Мозг" Вашей системы. Данный модуль обычно устанавливается скрытно под приборной панелью автомобиля. Модуль управления включает в себя микропроцессор, который контролирует Ваш автомобиль и управляет всеми функциями охранной системы.

Реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill): Автоматический выключатель, управляемый системой, который предотвращает включение стартера автомобиля, когда система находится на охране. Данное реле не оказывает никакого влияния на работу стартера, когда система снята с охраны, находится в сервисном режиме Valet или в том случае, когда само реле сломано. Установка данного реле блокировки стартера является дополнительным средством защиты Вашего автомобиля.

Светодиодный индикатор (СИД): Красный светодиод, устанавливаемый в салоне автомобиля. Используется для индикации состояния охранной системы.

Брелок-передатчик: Переносной пульт дистанционного управления различными функциями системы.

Переключатель Valet: Небольшой кнопочный переключатель, устанавливаемый в салоне автомобиля. Используется для отключения установленного дополнительного реле блокировки стартера FailSafe Starter Kill, когда брелок-передатчик утерян или не работает, а также для включения и выключения сервисного режима Valet.

#### Расширение охранных и сервисных возможностей системы

Ниже приводится список, в который включены только некоторые из множества дополнительных устройств, расширяющих охранные и сервисные возможности системы. Полный список всех доступных пользователю дополнительных устройств можно получить у авторизованного дилера.

Управление внутрисалонным освещением автомобиля. Вы можете использовать функцию включения внутрисалонного освещения автомобиля на 30 секунд после снятия системы с охраны с брелока-передатчика. Это позволит осмотреть салон автомобиля ночью перед тем, как сесть в него.

Электроприводы замков дверей автомобиля: Данная система позволяет управлять штатными электроприводами замков дверей многих моделей автомобилей. Для управления замками дверей на других автомобилях необходимо будет установить дополнительные электроприводы. Для определения типа замков, используемых на Вашем автомобиле, проконсультируйтесь с мастером- установщиком. Если система подключена к электроприводам замков дверей автомобиля, может быть запрограммирована функция автоматического запирания дверей автомобиля через 30 секунд после выключения зажигания. Также может быть запрограммирована функция запирания дверей автомобиля при включении зажигания и отпирания дверей автомобиля при выключении зажигания.

Отпирание замка багажника: Дополнительный выход системы может использоваться для управления штатным электроприводом замка багажника или задней двери автомобиля. Если штатный замок багажника автомобиля не имеет электропривода, может быть установлен соленоид открывания багажника 522Т компании DEI.

Управление электрическими стеклоподъемниками: Управление электрическими стеклоподъемниками возможно при использовании систем 529Т и 530Т компании DEI. Система 529Т позволяет автоматически закрыть два окна автомобиля при постановке системы на охрану или открыть два окна автомобиля с брелока-передатчика. Система 530Т позволяет открывать и закрывать два окна автомобиля. Система 530Т также обеспечивает управление с помощью одного сенсорного переключателя.

Отпирание дверей автомобиля в два этапа. Для повышения степени защиты Вашего автомобиля может быть выбрана такая конфигурация системы, при которой при первом нажатии кнопки на брелоке-передатчике отпирается только дверь водителя, а другие двери автомобиля остаются запертыми. Повторное нажатие на кнопку брелока-передатчика приводит к отпиранию других дверей автомобиля. Для использования данной функции потребуются дополнительные детали и дополнительная работа мастера-установщика.

Брелок-передатчик с увеличенным радиусом действия. Для управления данной системой может использоваться брелок-передатчик 473Т, имеющий увеличенный радиус действия.

Система Valet Car*Com: Valet Car*Com представляет собой одностороннюю пейджинговую систему, которая может быть подключена к любой охранной системе DEI, совместимой с данной пейджинговой системой. Система Valet Car*Com позволяет управлять большинством охранных и сервисных функций охранной системы DEI с любого кнопочного телефонного аппарата, имеющего функцию тонального набора номера.

#### Краткое руководство пользователя

##### Для постановки системы на охрану/запирания дверей автомобиля с брелока-передатчика

Для постановки системы на охрану/запирания дверей автомобиля нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду. Двери автомобиля будут заперты (если система подключена к электроприводам замков дверей автомобиля). Светодиодный индикатор системы начнет мигать. Если установлено дополнительное реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill), стартер автомобиля будет заблокирован. Клаксон автомобиля (если система подключена к клаксону автомобиля) подаст один короткий звуковой сигнал, а габаритные огни автомобиля мигнут один раз, подтверждая постановку системы на охрану.

##### Для снятия системы с охраны/отпирания дверей автомобиля с брелока-передатчика

Для снятия системы с охраны/отпирания дверей автомобиля нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду. Двери автомобиля будут открыты (если система подключена к электроприводам замков дверей автомобиля). Клаксон автомобиля (если система подключена к клаксону автомобиля) подаст два коротких звуковых сигнала, а габаритные огни автомобиля мигнут два раза, подтверждая снятие системы с охраны. Если установлено дополнительное реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill), оно будет отключено, и Вы сможете завести двигатель автомобиля.

##### Для отключения реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill) без использования брелока- передатчика

Поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание". В течение 10 секунд после этого нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet. Светодиодный индикатор системы перестанет мигать, и Вы сможете завести двигатель автомобиля. При установке системы мастер должен обязательно указать Вам место установки переключателя Valet.

##### Для дистанционного запуска двигателя автомобиля

Для дистанционного запуска двигателя автомобиля необходимо нажать кнопки  и  на брелоке-передатчике одновременно. Габаритные огни автомобиля (если система к ним подключена) будут мигать или гореть постоянно (в зависимости от того, как запрограммирована данная функция), предупреждая о том, что будет запущен двигатель автомобиля. Двигатель будет работать в течение предварительно запрограммированного времени.

##### Для включения и выключения сервисного режима Valet

Поверните ключ в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание". Затем поверните ключ в положение "выключено". В течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet. Если Вы включили сервисный режим Valet, светодиодный индикатор системы будет гореть, не мигая. Для отключения сервисного режима Valet проделайте приведенную выше процедуру еще раз. При выключении сервисного режима Valet светодиодный индикатор системы погаснет.

##### Для включения режима "Паника"

Для включения режима "Паника" нажмите и удержите кнопку  на 1,5 секунды.

##### Для отключения дистанционного запуска двигателя автомобиля

Для отключения функции дистанционного запуска переключите входящий в комплект системы и установленный на автомобиле тумблер в положение OFF (выключено).