# BASTION

## GAMMA

### Руководство по установке

#### Основные технические характеристики

##### Приемно-процессорный модуль

| Номинальное напряжение питания бортовой сети | 12 В |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | -40°С ... +85°С |
| Количество одновременно обучаемых брелоков | 2 |
| Ток, потребляемый в дежурном режиме | 8 мА |
| Максимально допустимый ток нагрузки выходов: |  |
| центральный замок | 20 А |
| встроенная блокировка двигателя | 8 А |
| габаритные огни | 2 х 10 А |
| сирена | 2 А |
| охрана | 200 мА |

##### Брелоки дистанционного управления

| Номинальное напряжение питания | 12 В |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур | -40°С ... +85°С |
| Рабочая частота радиоканала | 433.92 MГц |
| Излучаемая мощность передатчика | 10 мВт |
| Дальность действия брелоков | 20 - 100 м |
| Ориентировочный срок службы элементов питания | 2 года |

#### Общие требования по установке

- Во избежание выхода из строя бортового компьютера, для контроля электрических цепей необходимо пользоваться только высокоомными измерительными приборами.

- Центральный блок управления устанавливается под панелью приборов автомобиля и закрепляется винтами или хомутами.

Антенна вытягивается во всю длину и закрепляется горизонтально, как можно выше и дальше от металлических поверхностей.

- Сирена устанавливается под капотом, в месте, удаленном от сильнонагревающихся частей двигателя и недоступном из-под днища автомобиля. Во избежание застаивания воды, клаксон сирены направляется несколько ниже горизонтальной линии.

- Светодиод устанавливается в поле зрения водителя.

- Контактные датчики устанавливаются в местах, где исключается скопление или протекание воды. Возможно использование штатных датчиков автомобиля.

- Для соединения проводов рекомендуется использовать специальные обжимные коннекторы. Скручиваемые провода необходимо пропаивать.

- Все силовые выходы охранной системы защищены всфоенными плавкими предохранителями, выполненными конструктивно, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных внешних предохранителей.

#### Назначение выводов основного разъема

Корпус - черный - подключается прижимом специальной клеммы винтом с гайкой к тщательно очищенной металлической поверхности шасси автомобиля.

Питание - красный - подключается к любой шине штатной проводки автомобиля с постоянным питанием +12В.

Вход "3ажигание" - розовый - подключается к любой шине штатной проводки автомобиля, на которой появляется потенциал +12В при включении зажигания.

Вход "Капот (-)" - фиолетовый - подключается к отрицательным контактным датчикам капота и багажника.

Вход "Дверь (-)" - бело-голубой - подключается к отрицательным контактным датчикам дверей.

Вход "Дверь (+)" - бело-красный - подключается к положительным контактным датчикам дверей, капота или багажника.

Выход "Сирена (+)" - коричневый - подключается к красному проводу сирены.

Черный провод сирены подключается к корпусу автомобиля.

Сирена с автономным питанием подключается согласно инструкции по ее установке.

Выходы "Габаритные огни (+12 В)" - белые - подключаются к левому и правому бортам габаритных огней или сигналов поворотов автомобиля.

Выводы "Блокировка двигателя" - желтые - включаются в разрыв цепи штатной проводки автомобиля с током до 8 А.

Выход "Охрана (-)" - оранжевый - предназначен для управления стеклоподъемниками, приводом люка, а также для организации дополнительной внешней блокировки.

Вывод "Открывание Ц.З." - голубой

Вывод "Закрывание Ц.З." - зеленый

Вывод "Н/3 контакт реле открывания Ц.З." - голубо-черный

Вывод "Н/3 контакт реле закрывания Ц.З." - зелено-черный

Вывод "Н/Р контакт реле открывания Ц.З." - серо-красный

Вывод Н/Р контакт реле закрывания Ц.З." - желто-красный

#### Разъем светодиодного индикатора

Выход "Светодиод (+)" - подключается к красному проводу светодиода.

Выход "Светодиод (-)" - подключается к голубому проводу светодиода.

### Подключение охранной системы