# BASTION

## BETA

### Руководство по эксплуатации

#### Основные функции системы

- Два трехкнопочных программируемых брелока

- Динамический код с защитой от перехвата и сканирования

- Дистанционная регулировка чувствительности датчика удара

- Автоматическая корректировка чувствительности датчика удара

- Защита от насильственного угона с двумя способами активации

- Программируемый трехзначный персональный код

- Служебный режим

- Режим "Поиск"

- Режим "Паника"

- Бесшумная постановка и снятие с охраны

- Автоматическая повторная постановка на охрану

- Задержка включения охраны

- Многозоновая охрана

  - предупреждающая зона датчика удара

  - основная зона датчика удара

  - защита капота и багажника

  - защита дверей автомобиля

  - контроль замка зажигания

  - контроль питания бортовой сети автомобиля

- Диагностика и обход неисправных зон охраны

- Отключение датчика удара с брелока

- Память на срабатывания системы за весь период охраны

- Многофункциональный светодиодный индикатор

- Универсальный дополнительный канал

- Встроенная блокировка двигателя

- Удобная система программирования

- Энергонезависимая память

#### Брелок дистанционного управления

#### Постановка на охрану

##### Постановка на охрану со звуковым подтверждением

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Нажать кнопку №1 брелока - система встанет на охрану с подачей 1-го звукового и 1-го светового сигналов.

Примечание: Для отключения датчика удара необходимо в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану нажать кнопку №3 брелока.

##### Постановка на охрану без звукового подтверждения

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Нажать кнопку №2 брелока - система встанет на охрану с подачей 1-го светового сигнала и с автоматическим отключением предупреждающей зоной датчика удара.

Примечание: Для полного отключения датчика удара необходимо в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану нажать кнопку №3 брелока.

##### Диагностика датчиков при постановке на охрану

Если через 2 секунды после постановки на охрану система подает 2 дополнительных звуковых сигнала - открыты капот или багажник.

Если через 2 секунды после постановки на охрану система подает 3 дополнительных звуковых сигнала - открыта одна или несколько дверей.

Примечание: Если включена функция "Задержка включения охраны", предупреждающие сигналы будут подаваться по истечении времени, установленном в строке 6 таблицы программируемых функций (см. раздел "Программирование функций").

#### Режим охраны

В режиме охраны при легких ударах по стеклу или корпусу автомобиля, система подает 3 предупредительных звуковых сигнала.

При сильном ударе по стеклу или корпусу автомобиля, при открывании дверей, капота, багажника, а также при включении зажигания включается тревога - в течение 30-ти секунд мигают габаритные огни и непрерывно звучит сирена.

Для досрочного выключения тревоги необходимо нажать любую кнопку брелока.

По окончании тревоги система короткими звуковыми сигналами указывает причину срабатывания:

1 сигнал - срабатывал датчик удара;
2 сигнала - открывался капот или багажник;
3 сигнала - открывались двери;
4 сигнала - включалось зажигание.

Примечание 1: Для поиска места стоянки автомобиля необходимо коротко нажать кнопку №3 брелока - система подаст звуковой сигнал и на 2 секунды включатся габаритные огни.

Примечание 2: Для дистанционного включения тревоги необходимо нажать и удерживать кнопку №3 брелока в течение секунды.

#### Снятие с охраны

Нажать кнопку №1 брелока или кнопку №2 брелока - система снимется с охраны с подачей 2-х звуковых и 2-х световых или только 2-х световых сигналов.

Примечание 1: Если во время охраны были зафиксированы воздействия на автомобиль, то после снятия с охраны система подаст дополнительные звуковые сигналы:

1 сигнал - срабатывал датчик удара;
2 сигнала - открывался капот или багажник;
3 сигнала - открывались двери;
4 сигнала - включалось зажигание;
5 сигналов - отключался аккумулятор.

Примечание 2: Если в течение 30-ти секунд после снятия системы с охраны не будут открыты двери, капот, багажник или не будет нажата кнопка №3 брелока - система автоматически вернется в режим охраны.

##### Аварийное снятие с охраны

Если брелоки дистанционного управления отсутствуют или неисправны, система может быть снята с охраны посредством ввода полного персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

#### Защита от насильственного угона

Программа защиты от насильственного угона "Anti-HiJack" предназначена для защиты автомобиля и его владельца после снятия системы с охраны и разблокировки двигателя. Программа может быть запущена одним из 2-х способов:

##### Автоматическое включение Anti-HiJack

Если включена функция "Anti-HiJack от зажигания" (см. раздел "Программирование функций"), то каждый раз при включении зажигания будет загораться светодиод и активироваться программа защиты от насильственного угона.

Отмена программы осуществляется вводом первой цифры персонального кода посредством нажатия кнопки №3 брелока.

Если программа "Anti-HiJack" не будет отменена, то за 10 секунд до установленного времени (см. раздел "Программирование функций"), система начнет подавать короткие предупредительные сигналы. По истечении 10 секунд, включатся габаритные огни, закроется центральный замок и заблокируется двигатель.

Внимание: Сброс программы "Anti-HiJack" после блокировки двигателя может быть осуществлен только вводом полного персонального кода (см. "Ввод персонального кода").

##### Дистанционное включение Anti-HiJack

Если включена функция "Anti-HiJack от брелока" (см. раздел "Программирование функций"), то программа защиты о г насильственного угона может быть запущена нажатием и удержанием в течение секунды кнопки №3 брелока при включенном зажигании.

Работа программы защиты и способы ее отключения аналогичны описанным ранее.

#### Регулировка датчика удара

- Исходное состояние: зажигание - выключено.

- Нажать кнопку №3 брелока - система подаст 1 звуковой сигнал.

- Нажать и удерживать в течение секунды кнопку №1 или кнопку №2 брелока - система подаст 1 или 2 звуковых сигнала и перейдет в режим регулировки предупреждающей или основной зоны датчика удара.

- Нажать необходимое число раз кнопку №1 для понижения или кнопку №2 для повышения чувствительности соответствующей зоны.

- Нажать кнопку №3 брелока для записи установленных значений чувствительности - система подаст 1 звуковой сигнал и выйдет из режима регулировки.

Примечание 1: Если при регулировке датчика в течение 5-ти секунд не будет нажата ни одна кнопка, система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки.

Примечание 2: Система имеет 16 уровней чувствительности основной и 16 уровней предупреждающей зоны датчика удара.

Примечание 3: При срабатывании основной зоны датчика удара происходит автоматическое понижение чувствительности датчика. Восстановление чувствительности датчика происходит при снятии системы с охраны, а также при входе в режим регулировки датчика.

#### Дополнительный канал

Данная система имеет дополнительный радиоуправляемый канал, который позволяет управлять различными сервисными устройствами:

- электрическим замком багажника;

- электростеклоподъемниками;

- подсветкой салона автомобиля;

- ближним светом фар и т.п.

##### Включение дополнительного канала

- Кратковременно нажмите кнопку №3 брелока - система подаст короткий звуковой сигнал, и на 2 секунды включатся габаритные огни;

- В течение 2-х секунд повторно нажмите кнопку №3 - включится дополнительный канал.

##### Включение дополнительного канала при снятии с охраны

- Снимите систему с охраны.

- В течение 2-х секунд после снятия системы с охраны, кратковременно нажмите кнопку №3 брелока - включится дополнительный канал.

Примечание 1: При запуске дополнительного канала в режиме охраны датчик удара и контактные датчики капота и багажника блокируются на 30 секунд.

Примечание 2: Если время работы дополнительного канала превышает 30с - датчик удара и контактные датчики капота и багажника блокируются на все время работы канала.

Примечание 3: При открывании капота или багажника до окончания времени блокировки, датчики блокируются до момента возврата их в нормальное состояние.

#### Служебный режим

Служебный режим используется для временного отключения охранных и противоугонных функций системы. Для включения служебного режима необходимо:

- Снять систему с охраны.

- Ввести полный персональный код - система подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- Включить зажигание - система повторно подаст 3 звуковых сигнала.

Примечание: Выключение служебного режима происходит автоматически при постановке системы на охрану посредством кнопки №1 или кнопки №2 брелока.

#### Ввод персонального кода

- Открыть дверь.

- Включить и выключить зажигание - светодиод начнет мигать.

- После вспышки светодиода, соответствующей 1-й цифре кода, включить и выключить зажигание - через секунду светодиод возобновит мигания.

- После вспышки светодиода, соответствующей 2-й цифре кода, включить и выключить зажигание - через секунду светодиод возобновит мигания.

- После вспышки светодиода, соответствующей 3-й цифре кода, включить и выключить зажигание - персональный код введен.

#### Обучение системы кодам брелоков

- Исходное состояние: режим охраны - выключен.

- Ввести персональный код - система подаст 3 звуковых сигнала.

- Нажать и отпустить кнопку №3 первого брелока - система подаст 1 звуковой сигнал.

- Нажать и отпустить кнопку №3 второго брелока - система подаст 2 звуковых сигнала и выйдет из режима обучения.

#### Программирование функций

- Исходное состояние режим охраны - выключен.

- Ввести персональный код - система подаст 3 звуковых сигнала и перейдет на нулевую строку таблицы программирования.

- Нажать кнопку №1 брелока необходимое число раз для выбора строки таблицы программирования - нажатия подтверждаются системным светодиодом.

- Не позже чем через 5 секунд после последнего нажатия кнопки №1 брелока, нажать кнопку №2 брелока необходимое число раз для выбора столбца таблицы программирования.

- Не позже чем через 5 секунд после последнего нажатия кнопки №2 брелока, нажать кнопку №3 брелока для записи нового значения программируемой функции - система подаст 1 звхковой сигнал и вернется на нулевую строку таблицы программирования.

- Закрыть дверь или включить зажигание система подаст 2 звуковых сигнала и выйдет из режима программирования.

#### Таблица программируемых функций

| Кнопка №1 | Программируемая функция | Кнопка №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Обучение брелков | Бр.1 | Бр.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Персональный код (сотни) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Персональный код (десятки) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Персональный код (единицы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Anti-HiJack от зажигания, с | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Выкл. |
| 5 | Anti-HiJack от брелока, с | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Выкл. |
| 6 | Задержка включения охраны, с | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Выкл. |
| 7 | Дополнительный канал, с | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | Выкл. |