# CESAR

## DELTA RX 330

### Руководство пользователя

#### Введение.

Система проста в использовании; в то же время она обеспечивает надежную охрану автомобиля от угона. Прочтите представленные ниже инструкции, чтобы ознакомиться с работой системы.

Важное замечание. Прилагаемая к "Руководству пользователя" карточка является "Карточкой для обслуживания и отключения системы". Это идентификационный документ Вашей системы. Не потеряйте эту карточку - во всяком случае, обязательно запишите код, указанный на карточке, так как этот код может быть использован для экстренного отключения системы в случае нарушения нормальной работы (см.п.6). Этот код требуется также для заказа дополнительных брелоков дистанционного управления или для исключения из памяти устройства брелоков дистанционного управления, ранее запрограммированных для работы с устройством.

### Работа.

#### Охранная сигнализация включается одним нажатием кнопки брелока дистанционного управления.

Когда Вы покидаете свой автомобиль, нажмите кнопку брелока один раз. Вы услышите один звуковой сигнал и загорится индикатор состояния системы - красный светодиод (далее "индикатор"), установленный на приборной панели или на ультразвуковом датчике (если он установлен - см.п.1),и габаритные огни автомобиля мигнут один раз.

Если устройство соединено с центральным замком Вашего автомобиля и с электрическими стеклоподъемниками, двери заблокируются, а окна автоматически закроются (п.7 и 8). Охранная сигнализация теперь включена, и через 30 секунд автомобиль будет полностью защищен.

Сирена сработает и будет звучать в течение 30 секунд в следующих случаях:

- движение внутри автомобиля (п1);

- открывание дверей, багажника и капота (п.3);

- включение зажигания (п.4).

Иммобилайзер включается автоматически приблизительно через минуту после выключения зажигания или немедленно, когда срабатывает охранная сигнализация.

#### Снятие с охраны.

Для выключения системы нажмите кнопку брелока дистанционного управления еще раз - Вы должны услышать два звуковых сигнала, и габаритные огни автомобиля мигнут два раза. Индикатор погаснет и, если устройство соединено с центральным замком Вашего автомобиля, двери разблокируются.

После выключения охранной сигнализации у Вас есть приблизительно минута, в течение которой Вы должны завести автомобиль; если этого не будет сделано, иммобилайзер включится снова, что будет показано миганием индикатора. Для запуска двигателя: сразу после включения иммобилайзера включите зажигание и нажмите кнопку брелка дистанционного управления. Индикатор погаснет, и Вы сможете теперь завести автомобиль.

#### Защита от насильственного угона.

По желанию клиента к системе может быть дополнительно подключено устройство для защиты от насильственного угона "анти-хайджек". Пожалуйста, внимательно изучите алгоритм действия этого устройства.

Программа анти-хайджек включается при каждом включении зажигания. В течение 45 секунд после включения зажигания отключите анти-хайджек, нажав скрытую кнопку отмены.

В случае, если Вы не отключили программу анти-хайджек, сработает сирена - серия предупредительных звуковых сигналов напомнит Вам о необходимости отключения программы. Вслед за звуковыми сигналами зазвучит сирена, и начнут мигать габариты. Спустя еще 15 секунд иммобилайзер начнет постепенное отключение двигателя автомобиля вплоть до полной остановки.

Для дополнительной защиты анти-хайджек срабатывает и на открывание и закрывание всех дверей или только двери водителя (в зависимости от установки).

Из режима анти-хайджек можно выйти на любом этапе простым нажатием скрытой (недоступной для угонщика) кнопки при включенном зажигании. При каждом нажатии этой кнопки индикатор загорается и светится примерно в течение 1 секунды, чтобы показать, что программа защиты от насильственного угона отменена.

Функция анти-хайджек обеспечивает высочайшую степень защиты автомобиля. Не нарушьте эту защиту, открыв место, где спрятана Ваша кнопка отмены режима анти-хайджек.

Когда Вы ставите свой автомобиль на обслуживание или даете кому-либо в пользование, отмените функцию анти-хайджек, проделав следующее:

При выключенной системе нажмите кнопку отмены анти-хайджека и, пока держите ее нажатой, нажмите кнопку на брелоке дистанционного управления. Сирена должна прозвучать дважды, чтобы показать, что функция анти-хайджек отменена.

В качестве напоминания, что эта функция была отменена, сирена подаст предупредительный звуковой сигнал, когда будет нажата кнопка отмены при включенном зажигании.

Для того, чтобы снова включить функцию анти-хайджек, опять нажмите кнопку отмены и, пока держите ее нажатой, передайте сигнал с брелока дистанционного управления.

Сирена должна подать один звуковой сигнал, чтобы показать, что функция включена.

#### Дистанционное управляемое средство сигнализации в режиме "Паника"

Для обеспечения Вашей личной безопасности противоугонная система предусматривает режим "Паника". Для того, чтобы вызвать подачу звуковых сигналов тревоги в любое нужное Вам время, нажмите кнопку брелока дистанционного управления и держите ее нажатой приблизительно 2 секунды. Если Вы находитесь в радиусе действия системы, сирена будет звучать 30 секунд или до тех пор, пока Вы снова не нажмете кнопку.

### Развернутое руководство пользователя.

#### 1. Ультразвуковой датчик движения.

Этот датчик (устанавливаемый дополнительно по желанию пользователя) обнаруживает движение внутри автомобиля. Чувствительность датчика устанавливается установщиком, но если Вам кажется, что ее нужно подстроить, обратитесь к своему дилеру Cesar. Движение воздуха в салоне автомобиля может вызвать ложную тревогу, поэтому, когда Вы ставите систему на охрану при открытых окнах в автомобиле, убедитесь, что Вы отключили ультразвуковой датчик (см.п.1.1). Эта функция (отключение ультразвукового датчика) используется также, если Вы хотите включить охранную сигнализацию, а в машине остаются люди или животные.

#### 1.1 Отключение ультразвукового датчика.

Для постановки системы на охрану с отключенным ультразвуковым датчиком нажмите кнопку брелока дистанционного управления как обычно. Прозвучит один тональный звуковой сигнал, указывая , что охранная сигнализация включена. В течение одной секунды от момента включения охранной сигнализации снова нажмите кнопку брелока. Система покажет, что ультразвуковой датчик отключен, подав громкий тональный сигнал. Датчик движения теперь не будет вызывать срабатывания системы.

Окна с электрическими стеклоподъемниками, если они подключены к системе охранной сигнализации, в этом режиме закрываться не будут (п.8)

Режим отключения ультразвукового датчика будет автоматически отменен, когда Вы включите свою систему в следующий раз.

#### 2. Возможности установки дополнительных датчиков.

Для обеспечения дополнительной защиты Вашего автомобиля система может быть оснащена различными дополнительными датчиками - ультразвуковым, датчиком удара или радарным датчиком, или комбинацией этих датчиков.

Дополнительную информацию Вы можете получить у своего дилера Cesar.

#### 3. Двери и дополнительные концевые переключатели.

Система сработает, если при включенной охране откроются двери, капот или багажник, (если соответствующие концевые переключатели были подсоединены к системе).

#### 4. Функция защиты от прямой подачи питания на зажигание.

Система сработает, если в режиме охраны включается зажигание, или если к зажиганию напрямую подключается провод под напряжением.

#### 5. Защита от ложных срабатываний системы.

Система Cesar спроектирована так, чтобы ограничить любой лишний шум. Если происходит ложное срабатывание - например, из-за неисправного концевого выключателя двери или капота, сигнализация не будет непрерывно сигналить всю ночь - обнаружив, что система неисправна, она ограничится тремя звуковыми сигналами.

Причиной ложного срабатывания системы может быть легко определена с помощью функции отчета о срабатываниях. Обратитесь к своему дилеру Cesar.

#### 6. Процедура экстренного отключения противоугонной системы.

Для того, чтобы соответствовать требованиям ведущих страховых компаний, средства для постоянного отключения системы не предусматриваются. Однако, введя код, указанный на "Карточке для обслуживания и отключения системы", Вы можете отключить охранную сигнализацию и разблокировать иммобилайзер в случае, если Вы потеряли брелок дистанционного управления, в нем разрядились батарейки или в случае какой-либо неисправности.

#### 6.1 Ввод кода экстренного отключения системы.

На лицевой стороне карточки напечатан индивидуальный пятизначный кодовый номер. Каждая цифра кодового номера вводится отдельно с использованием ключа зажигания. Приведенный ниже пример показывает, как ввести код отключения системы "46032".

Если Вы ввели цифру неправильно, подождите не менее 10 миганий и просто начните ввод всего кода снова, начав с первой цифры кода.

Если охранная сигнализация включена, зазвучит сирена, поскольку дверь открыта, но это не помешает Вам ввести код.

Когда индикатор мигает (поскольку включены блокировки иммобилайзера) или светится ровно (поскольку включена сигнализация), включите зажигание. Индикатор будет светиться ровно.

Выключите зажигание, и индикатор начнет мигать. Считайте число миганий. После 4-го мигания включите зажигание. Индикатор снова будет светиться ровно (первая цифра кода введена).

Выключите зажигание, и индикатор начнет мигать. Считайте число миганий. После 6-го мигания включите зажигание. Индикатор снова будет светиться ровно (вторая цифра кода введена).

Выключите зажигание, и индикатор начнет мигать. Считайте число миганий. После 10-го мигания включите зажигание. Индикатор снова будет светиться ровно (третья цифра кода введена).

Выключите зажигание, и индикатор начнет мигать. Считайте число миганий. После 3-го мигания включите зажигание. Индикатор снова будет светиться ровно (четвертая цифра кода введена).

Включите зажигание, и индикатор начнет мигать. Считайте число миганий. После 2-го мигания включите зажигание. Индикатор начнет быстро мигать, указывая, что Вы успешно ввели код, и иммобилайзер отключен. Сирена также прекратит звучать.

#### 7. Центральный замок.

Если система подключена к центральному замку автомобиля, двери будут блокироваться при включении системы и разблокироваться при выключении системы. Когда зажигание включено, двери могут отпираться или запираться простым нажатием кнопки брелока дистанционного управления. Если Вам нужно установить функции, описанные в пп. 7.1. или 7.2, обратитесь к своему дилеру Cesar.

#### 7.1 Выборочное открывание дверей.

В зависимости от типа автомобиля можно при выключении системы разблокировать только одну дверь водителя. В этом случае другие двери можно отпереть вторым нажатием кнопки брелока в течение 3 секунд от момента разблокировки двери водителя.

#### 7.2 Запирание дверей с помощью ключа зажигания.

Система может быть подключена так, чтобы:

- закрывать двери, когда зажигание включается;

- закрывать двери, когда зажигание включается и отпирать двери, когда зажигание выключается.

#### 8. Окна с электрическими стеклоподъемниками.

Система Cesar может быть подключена к окнам с электрическими стеклоподъемниками. В этом случае окна автоматически закрываются, когда система включается.

Для того, чтобы оставить окна открытыми при включенной охранной сигнализации, включите систему охранной сигнализации в режим отключения датчика движения (п.1.1.).

#### 9. Подключение дополнительных систем охраны.

Выход системы Cesar может быть подсоединен к другим системам охраны автомобиля для дополнительной безопасности. Например, он может быть подсоединен к системе поиска автомобилей или к модулю внешнего пейджера. Обратитесь к своему дилеру Cesar для получения более подробной информации.