| ### Схема подключения + 12 V DC корпус вход (–) вход (+) выход (–) выход (+) Таймер Meguna ® Company красный черный зеленый желтый коричневый белый Расположение перемычек: Перемычка А и соответствующие ей множители ×2 ×3 ×4 ×5 Перемычка В и соответствующие ей множители ×2 ×3 ×4 ×5 А 2 3 4 5 В 2 3 4 5 Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки. ### Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 2 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | ™ Таймер T6 Meguna ® Company ###### Digital Service System model No. Made in Belarus Пример 0,1 секунды 1 секунда 10 секунд 1 минута 10 минут 60 минут ###### Базовое время То - Уникальная функциональная насыщенность устройства. - Цифровая точность задаваемых временных интервалов. - Широкий выбор базового времени *. - Высокая надежность элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP ® и прогрессивная технология производства. - Гарантийный срок – 2 года с момента приобретения устройства. * только под заказ. ### Технические характеристики Напряжение питания Ток потребления Ток выхода (+) Ток выхода (–) Рабочие температуры 9 – 20 V 5 mA не более 0,5 А не более 0,5 А - 400…+ 850 С ### Общие сведения Таймер Т6 представляет собой многофункциональное устройство, позволяющее реализовать различные временные характеристики выходного сигнала. Функциональный тип таймера выбирается с помощью перемычек А и В, расположенных с двух сторон устройства. Необходимые временные интервалы длительности и задержки выходного сигнала задаются перемычками 2, 3, 4 и 5, представляющих собой множители базового времени То. Множители со стороны перемычки А обозначены как ×2 ×3 ×4 ×5 Множители со стороны перемычки В обозначены как ×2 ×3 ×4 ×5 Для включения множителей необходимо удалить соответствующие им перемычки. |
| --- | --- | --- |
| ### Функции таймера Т6 Возможны следующие варианты: Формирователь импульса заданной длительности Состояние перемычек А и В А – замкнутаВ – замкнута Uвх Длительность выходного импульса определяется по формуле: Твых = То ×2 ×3 ×4 ×5 t Базовое время Uвых Множители, устанавливаемые перемычками со стороны А t Твых Пусть имеется таймер Т6 с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 15 секунд необходимо удалить перемычки ×3 и ×5 со стороны А: 1сек × 3 × 5 = 15 секунд. Пример Формирователь импульса заданной длительности с задержкой Состояние перемычек А и В А – замкнута В – разомкнута Uвх Длительность выходного импульса определяется по формуле: Твых = То ×2 ×3 ×4 ×5 Длительность задержки выходного импульса определяется по формуле: Тзад = То ×2 ×3 ×4 ×5 t Uвых t Твых Тзад Множители, устанавливаемые перемычками со стороны В Пусть имеется таймер Т6 с То = 1 сек. Для получения выходного импульса с длительностью 10 секунд и задержкой на 6 секунд необходимо удалить перемычки ×2 и ×5 со стороны А (1сек × 2 × 5 = 10 секунд) и перемычки ×2 и ×3 со стороны В (1сек × 2 × 3 = 6 секунд). Пример |  | Формирователь задержки появления выходного сигнала Состояние перемычек А и В А – разомкнутаВ – замкнута + 12 V DC корпус вход (–) вход (+) выход (–) выход (+) А 2 3 4 5 В 2 3 4 5 Перемычка А и соответствующие ей множители ×2 ×3 ×4 ×5 Перемычка В и соответствующие ей множители ×2 ×3 ×4 ×5 Таймер Meguna ® Company А 2 3 4 5 В 2 3 4 5 Перемычка А и соответствующие ей множители ×2 ×3 ×4 ×5 Перемычка В и соответствующие ей множители ×2 ×3 ×4 ×5 красный черный зеленый желтый коричневый белый Таймер Meguna ® Company Тзад t Uвх t Базовое время Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле: Тзп = То ×2 ×3 ×4 ×5 Тзп Uвых Множители, устанавливаемые перемычками со стороны А Пусть имеется таймер Т6 с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала, задержанного относительно входного на 24 секунды, необходимо удалить перемычки ×2, ×3 и ×4 со стороны А: 1сек × 2 × 3 × 4 = 24 секунды. Пример Формирователь задержки появления и окончания выходного сигнала Состояние перемычек А и В А – разомкнута В – разомкнута Длительность задержки появления выходного сигнала определяется по формуле: Тзп = То ×2 ×3 ×4 ×5 Длительность задержки окончания выходного сигнала определяется по формуле: Тзо = То ×2 ×3 ×4 ×5 Тзо t Uвх t Тзп Uвых Пример Пусть имеется таймер Т6 с То = 1 сек. Для получения выходного сигнала с Тзп = 2 сек. и Тзо = 3 сек. необходимо удалить перемычки ×2 и ×3 со стороны А и В соответственно: Тзп = 1сек×2 = 2 сек., Тзо = 1сек×3 = 3 сек. Генератор прямоугольных импульсов Состояние перемычек А и В А – замкнута В – разомкнута Для получения генератора необходимо подключить входы/выходы таймера по одному из представленных вариантов: Т6 вход (+) выход (+) блокировка (+) Т6 вход (-) блокировка (-) +12 V Uвых вход (-) выход (-) вход (+) Rн t Тп Ти Длительность импульса: Ти = То ×2 ×3 ×4 ×5 Длительность паузы: Тп = То ×2 ×3 ×4 ×5 выход (+) Rн выход (-) Включение Rн обязательно (реле, лампа, резистор сопротивлением 100 Ом ÷ 2 кОм). Подача на вход «блокировка» соответствующего потенциала останавливает генерацию. |